学生公寓电控系统项目采购询价公告

江苏省盐城技师学院现就学生公寓电控系统项目采购项目进行询价采购。

一、项目基本情况

1.项目编号：XJ2024044

2.项目名称：学生公寓电控系统项目

3.预算金额：199762元

4.采购方式：询价

5.采购需求：见下表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导轨电能表 （宿舍插座） | 1）定时开关控制：电表具备三组定时开关电功能，该功能可设定为启用关闭状态。 2）远程拉合闸控制：可以在管理电脑上通过系统软件手动对远程电表的拉合闸。 3）超载识别功能：根据设定超载功率，能够有效识别大功率用电设备接入，并自动拉闸。 4）功能参数采集：能及时远程读取电压、电流、功率电能等信息。 5）通信功能：电表支持4G NB-IOT无线通讯，能够远程通讯，支持通过管理软件进行管控。 6）采用单通道独立封装，工作电压：220V 50HZ，脉冲常数：1600imp/kWh，计量精度：1.0级。 7）安装方式：导轨式安装，直接安装在表箱中（表箱需要塑料透明盖），无需布线。 8）显示：液晶显示，显示电量、功率及通讯状态等。 9）拉闸警告：当拉闸时，指示灯为紫色；合闸时，指示灯为蓝色。 10）含10年物联网流量，采用中国移动物联网芯片，接入移动oneNET平台，稳定可靠。 11）电表可实现无线4G 远传，解决了传统通过数据采集器连接电表的接线复杂，故障率高的问题，更适合分散式安装。 12）投标时需提供必备产品资质证书，比如GTS检测、产品型号证书等（复印件加盖投标人公章）。 | 只 | 386 |  |  |
| 2 | 导轨电能表 （宿舍照明） |  | 只 | 386 |  |  |
| 3 | 电源线 | 根据导轨电能表安装位置，可采用BV线或双绞线 2*2.0。 | 米 | 600 |  |  |
| 4 | 施工 | 导轨电能表的安装（含辅材）以及系统配置、调试、培训。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 软件定制 | 智能用电管理系统应用最新的物联网技术，实现了实时在线控制电表，读取电表用电情况等，大大简化管理，实现智能用电监测。 1）服务平台必须部署在单位内部服务器上，不得部署在第三方平台服务器上。 2）服务平台启动后，需要持续运行，需要保证提供服务器稳定可靠。 3）服务器支持Window、Linux等系统，数据库应采用MS SQL Server数据库系统。 4）管理平台可以管理电表，支持电表分组，用电区域划分管理，并且通过平台可以查询电表详细信息，抄表记录，以及远程控制电表、定时拉合闸、定时采集数据等。 5）管理平台可以独立管理控制，也可以接入校园一卡通管理。 6）根据学校需求，定制化软件，实现管理需求（通过采购人验收）。 7）投标单位需要具备国家高企证书或双软企业证书，需要具备需求定制开发能力。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：

1、此报价含运费、含普票、安装调试工程费，提供技术支持。

2、产品质保一年，人为损坏及自然灾害等情况除外。

3、导轨表需要安装在塑料透明表箱中，保证信号稳定，现场需要具备移动通信NB IOT信号覆盖。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，为法人企业,具有三证合一的营业执照，营业执照经营范围与本项目需求有关。供应商须保证项目负责人为本单位的正式职工。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、项目内容

1、服务地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区。

2、服务期限：10年。

3、质量标准：符合招标文件要求，通过招标人验收。

四、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2024年4月25日— 4 月28日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师 0515-68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年5月5日9 时 30 分00  秒；

3.开标时间：2024年 5月5日9 时30 分 00 秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1401会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求履约，服务期满后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名获取了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：邵老师 0515-68661002/13905109103），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年4月24日

询价回复函

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导轨电能表 （宿舍插座） | 1）定时开关控制：电表具备三组定时开关电功能，该功能可设定为启用关闭状态。 2）远程拉合闸控制：可以在管理电脑上通过系统软件手动对远程电表的拉合闸。 3）超载识别功能：根据设定超载功率，能够有效识别大功率用电设备接入，并自动拉闸。 4）功能参数采集：能及时远程读取电压、电流、功率电能等信息。 5）通信功能：电表支持4G NB-IOT无线通讯，能够远程通讯，支持通过管理软件进行管控。 6）采用单通道独立封装，工作电压：220V 50HZ，脉冲常数：1600imp/kWh，计量精度：1.0级。 7）安装方式：导轨式安装，直接安装在表箱中（表箱需要塑料透明盖），无需布线。 8）显示：液晶显示，显示电量、功率及通讯状态等。 9）拉闸警告：当拉闸时，指示灯为紫色；合闸时，指示灯为蓝色。 10）含10年物联网流量，采用中国移动物联网芯片，接入移动oneNET平台，稳定可靠。 11）电表可实现无线4G 远传，解决了传统通过数据采集器连接电表的接线复杂，故障率高的问题，更适合分散式安装。 12）投标时需提供必备产品资质证书，比如GTS检测、产品型号证书等（复印件加盖投标人公章）。 | 只 | 386 |  |  |
| 2 | 导轨电能表 （宿舍照明） |  | 只 | 386 |  |  |
| 3 | 电源线 | 根据导轨电能表安装位置，可采用BV线或双绞线 2*2.0。 | 米 | 600 |  |  |
| 4 | 施工 | 导轨电能表的安装（含辅材）以及系统配置、调试、培训。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 软件定制 | 智能用电管理系统应用最新的物联网技术，实现了实时在线控制电表，读取电表用电情况等，大大简化管理，实现智能用电监测。 1）服务平台必须部署在单位内部服务器上，不得部署在第三方平台服务器上。 2）服务平台启动后，需要持续运行，需要保证提供服务器稳定可靠。 3）服务器支持Window、Linux等系统，数据库应采用MS SQL Server数据库系统。 4）管理平台可以管理电表，支持电表分组，用电区域划分管理，并且通过平台可以查询电表详细信息，抄表记录，以及远程控制电表、定时拉合闸、定时采集数据等。 5）管理平台可以独立管理控制，也可以接入校园一卡通管理。 6）可根据学校需求，定制化软件，实现管理需求。 7）投标单位需要具备国家高企证书或双软企业证书，需要具备需求定制开发能力。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即人工、设备、交通、税金、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的江苏省盐城技师学院学生公寓电控项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：________公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）       (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2024044（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日